安装尺寸/Mounting Dimension

特点与用途/Features & Applications

- 微型传感器，高度低，变形量小

- 不锈钢材料

- 拉压双向

- 主要用于推、拉力计，各种工业称重系统等

- Miniature load cell，low profile，small deflection

- Made of stainless steel

- Tension and compression application

- Mainly used for pull and push dynamometer and industrial  measuring system

| 参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
| --- | --- | --- |
| 额定容量 | Capacity | 20,50,100,200,300,500N |
| 输出灵敏度 | Rated output | 2.0±10%mV/V |
| 零点输出 | Zero balance | ±2% F.S. |
| 非线性 | Non-linearity | 0.05%F.S. |
| 滞后 | Hysteresis | 0.05%F.S. |
| 重复性 | Repeatability | 0.05%F.S. |
| 蠕变（30min） | Creep(30min) | 0.05%F.S. |
| 温度灵敏度漂移 | Temp.effect on output | 0.05%F.S./10℃ |
| 零点温度漂移 | Temp.effect on zero | 0.05%F.S./10℃ |
| 输入电阻 | Input impedance | 350±20Ω |
| 输出电阻 | Output impedance | 350±5Ω |
| 绝缘电阻 | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
| 激励电压 | Recommended excitation | 5V |
| 最大激励电压 | Maximum excitation | 15V |
| 温度补偿范围 | Compensated temp range | -10~60℃ |
| 工作温度范围 | Operation temp range | -20~80℃ |
| 安全超载 | Safe overload | 150%F.S. |
| 极限超载 | Ultimate overload | 200%F.S. |
| 电缆线尺寸 | Cable size | Φ3×4000mm |
| 单件重量 | Weight approx. | 0.1kg |
| 材料 | Material | Stainless Steel（不锈钢） |
| 防护等级 | IP Class | IP66 |

配线图/ Wiring Code